Schéma zapojenia fakra konektorov

|  |  |  |  | VW/ŠKODA AUDI | OPEL,FIAT | BMW | FORD | PEUGEOT CITROEN | MERCEDES (AUDIO 20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + 12V trvalé (sv.30) | žltá |  |  | 15. | 15. | 16. | 16. | 12. | 15. |
| + 12V spínané (sv. 15) | červená |  |  | 16. | 16. | 15. | 15. | 15. |  |
| Kostra | čierna |  |  | 12. | 12. | 12. | 12. | 16. | 12. |
| Telefón MUTE | rúžová |  |  | 11. | 11. |  |  | 14. |  |
| Ovl. antény/ zosilňovača | modrá |  |  |  | 13. | 13. |  | 11. | 13. |
| Osvetlenie | oranžová |  |  |  |  | 14. | 14. |  |  |
| Pravý zadný repro + | fialová |  |  | 1. |  |  |  |  |  |
| Pravý predný repro + | šedá |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
| Ľavý predný repro + | biela |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
| Ľavý zadný repro + | zelená |  |  | 4. |  |  |  |  |  |
| Pravý zadný repro - | fialovo-čierna |  |  | 5. |  |  |  |  |  |
| Pravý predný repro - | šedo-čierna |  |  | 6. |  |  |  |  |  |
| Ľavý predný repro - | bielo-čierna |  |  | 7. |  |  |  |  |  |
| Ľavý zadný repro - | zeleno-čierna |  |  | 8. |  |  |  |  |  |

Adaptér pre zapojenie autorádia s fakra konektorom do automobilu s ISO prípravou pre autorádio.

Pred použitím zastrčte konektory podľa typu vozidla do pozícií uvedených v tabuľke.

POHĽAD NA KONEKTOR

ZO STRANY VODIČOV

Všetky uvedené informácie sú iba orientačné.

Pred uvedením zariadenia do činnosti je nutné overiť správnosť zapojenia meraním, alebo kontrolou v návode k inštalácií autorádia.